# Endlich ist es möglich gedruckte Bücher

automatisch zu erfassen

vorlesen zu können

in Braille umzusetzen

zu vergrößern

Die erfassten Daten werden durch entsprechende Software in Blinden- oder Großschrift umgewandelt, bzw. durch Sprachausgabe taktil oder akustisch zugänglich gemacht.

Menschen mit Behinderungen sind so in der Lage ganze Bücher fehlerfrei zu erfassen und barrierefrei zu „lesen“.

# Arbeitsweise des „Bücherfuchs“

Das Buch wird aufgeklappt mit den Seiten nach oben in eine Vorlage eingelegt. Mit der eingebauten Buchwippe wird automatisch ausgeglichen um die Textseiten gut zu erfassen. Ein Dreh-Saug-Mechanismus dient zum Umblättern und es erfolgt Seite für Seite ein Scanvorgang um die Buchseiten auf einem PC oder Laptop abzuspeichern.

Die Steuerung des Bücherfuchses erfolgt über ein einfaches Bedienelement.

Zu diesem Abschnitt befindet sich folgende in Worten beschriebene Abbildung:

„Funktionsschema und technischer Ablauf“:

Das Funktionsschema beschreibt die Arbeitsinhalte des Bücherfuchs. Es beginnt mit dem Einlegen des geöffneten Buches, nach folgendem Regelkreislauf. Mit den Schritten Umblättern, Datenaufnahme und die barrierefreie Erfassung der Buchseite, bis die zuletzt einzuscannende Seite erreicht wird. Innerhalb der Datenaufnahme des Duplex- Scan (<= DIN A4) oder Simplex-Scan (< DIN A3) wird der gesamte Text, mit Hilfe einer optischen Zeichenerkennung (OCR), und eventuell vorhandener Bilder (TIFF) erfasst. Danach werden die Daten gespeichert. Sobald das komplette Buch erfasst wurde, beginnt die Datenverarbeitung, um den Text nach den jeweiligen Bedürfnissen vorlesen, vergrößern oder in Braille umsetzen zu lassen.

# Einleitung

Über 500 Jahre nach der Erfindung des Buchdrucks,

60 Jahre nach der Entwicklung des ersten elektronischen Rechnersystems,

30 Jahre nach der Revolutionierung der Computerwelt durch die Erfindung des PC und

10 Jahre nach der Freigabe des Internets,

gibt es weltweit Millionen Buch- und Zeitschriftentitel sowie über 4 Milliarden world-wide-web-pages. www.google.de, 2004, die uns dank moderner (Übertragungs-) Technik und weltweiter Logistik, auf Wunsch fast alle zur Verfügung stehen. Dem gegenüber gibt es circa 14.000 Buchtitel in Blindenschrift oder als Hörbuch in deutscher Sprache.

Daraus lässt sich schnell ableiten wie sehr eingeschränkt diese Medien für blinde und hochgradig sehbehinderte oder körperbehinderte Menschen zugänglich sind.

Daher wurden z.B. spezielle Medien für blinde Menschen entwickelt bzw. die vorhandenen müssen behinderungsgerecht aufbereitet, oder durch Hilfsmittel nutzbar gemacht werden, um die Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung am „Medienzeitalter“ teilhaben zu lassen.

Rechtsanspruch

Dieser Rechtsanspruch zur Teilhabe für Menschen mit Behinderungen am Leben der Gesellschaft sieht das neue Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) seit 1. Mai 2002 als Gesetzesziel deutlich vor.

Die Möglichkeit zur Nutzbarmachung aller Medien schließt die Printmedien als Schwarzschrift-Literatur zur Befriedigung des persönlichen Lesebedarfs als wichtigen Bildungsträger mit ein.

Aufgabe der Abschlussarbeit

Im Rahmen der Diplomarbeit von Herrn Jörg Beyer wurde ein neues Reha-Hilfsmitteles zum automatischen Scannen von Büchern entwickelt.

Dieses Hilfsmittel soll, auf der Basis von handelsüblichen Blattwendegeräten und Scannern, zur automatisierten und barrierefreien Nutzung von Textinformationen aus Büchern und deren Weiterverarbeitung am PC dienen.

Dieses neue Hilfsmittel zur automatisierten, blindengerechten Aufbereitung von Schwarzschrift-Literatur ist jedoch ein unverzichtbares Brückenglied zur Überwindung von Informationsdefiziten, bis die gesetzlichen Voraussetzungen für die öffentliche Verfügbarkeit neuer EDV-erfasster Informationen in digitaler Form geschaffen sind.

Aus Kostengründen können nicht alle Literaturbestände aus Archiven und Bibliotheken nachträglich digitalisiert werden. Dies wird sich vorwiegend auf wertvolle Exemplare, deren Informationen späteren Generationen als Kulturgut weitergegeben werden sollen, beschränken.

Arbeitsplatzausstattung

Ein moderner barrierefreier Arbeitsplatz für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen, sollte folgende Arbeits- und Hilfsmittel umfassen:

- allgemeine Computerausstattung

- Braille- Ein- und Ausgabekomponenten

- Sprach- Ein- und Ausgabekomponenten

- Texterkennungssystem

- Technische Hilfsmittel zur Kommunikation mit Sehenden

- Allgemeine Software

Beispielhaft ist in der folgenden Abbildung ein „Modernen Arbeitsplatzes für blinde Menschen“ beschrieben:

Folgende technischen Hilfsmittel sind, in einem L-förmigen Schreibtisch angeordnet, zu sehen: Schwarzschriftdrucker, Flachbettscanner, Personalcomputer, Standardtastatur, blindengerechte Telefonanlage, Laptop mit blindenspezifischer Software, Brailletastaur, Brailledrucker und eine Punktschriftschreibmaschine.

Quelle: Moderner Arbeitsplatz für blinde Menschen [www.rehadat.de]

Definitionen

1. Texterkennungssysteme

Texterkennungssysteme oder Lesesysteme wandeln gedruckte bzw. maschinengeschriebene Schwarzschrift in Sprache um und dienen so der Informa-tionsbeschaffung www.rehadat.de.

2. Schrifterkennungssoftware OCR (optical character recognition)

Hier wird von vielen sehbehinderten geübten Anwendern, handelsübliche OCR-Software, z.B. Omnipage oder Recognita, verwendet.

Wichtig ist, dass die Texterkennungssoftware folgende Optionen aufweist: www.rehadat.de

	einfache Bedienung durch einzigen Tastendruck

(scannen, analysieren, erkennen und abspeichern)

	gescannten Texte können in jedes Textverarbeitungsformat gespeichert werden

	Ausgabe in Braille ist möglich

	Umschalten der Sprachen nach Bedarf

	automatische Seitenlageerkennung

	automatische Anpassung des Kontrastes

	automatische Spaltenerkennung, abschaltbar.

3. Screen-Reader

Ein Screen-Reader wertet die für die Bildschirmausgabe zuständige Software aus und interpretiert diese. Er wandelt die Informationen so um, dass sie mit Braillezeile oder Sprache gut erfasst werden. Ein Screen-Reader „liest“ den jeweils aktuellen Bildschirminhalt und interpretiert ihn. Das Ergebnis wird für den PC-Benutzer auf Braillezeile, als Sprachausgabe oder in Großschrift bereitgestellt.

Skizzen vom Funktionsmodell des blinden Studenten Matthias Fuchs

Es sind in der Hauptstudienarbeit von Jörg Beyer erstellte Handskizzen des Funktionsmodells mit der dazugehörigen Erklärungen und folgenden Bildunterschriften abgebildet:

- 1. Prinzipskizze des „Bücherfuchs“ in der Vorderansicht

- 2. Prinzipskizze des „Bücherfuchs“ in der Seitenansicht

Was gibt es?

Hochleistungs-Buchscanner werden vorwiegend zum Digitalisieren insbesondere von alten und wertvollen Dokumenten aller Art, wie Bücher, Zeichnungen, Bilder, Plakate, Zeitungen usw. bis zu einer Größe von DIN A0 verwendet.

Diese Scanner wurden in Zusammenarbeit mit renommierten Archiven speziell für die Digitalisierung von empfindlichen Dokumenten in Museen, Archiven und Forschungseinrichtungen entwickelt und erfüllt alle Anforderungen an eine sorgfältige Behandlung der Objekte.

Der Buchscanner „OMNISCAN 5000“ mit Buchwippe ohne Blattwender der Firma Zeutschel, in der nächsten Abbildung dargestellt, besteht aus einem stabilen Arbeitstisch mit Kamerastativ, digitaler Kamera und Beleuchtung, sowie einem Rechner zur Steuerung der Stativ- und Kamerafunktionen, sowie Programmen zur Bilderfassung und Bildbearbeitung.

Der Verkaufspreis des Buchscanner OMNISCAN 5000 ist für Behinderte nicht akzeptabel bzw. nicht bezahlbar. Er wird nur für kommerzielle Zwecke eingesetzt, ohne automatisch die Blätter zu wenden.

- Aufbau und Funktion des eingesetzten Blattwendegerätes

In den folgenden Abbildungen des Blattwendegerätes R2D, ohne Buch in Vorderansicht mit der durchsichtigen Platte in Lesestellung, sowie eine Abbildung mit Buch und Saugmund in der Stellung zum Heben eines Blattes.[Deutsches Patent und Markenamt „Patentschrift DE 2320961 C1 „Umblättergerät“ München 1973]

In dieser Abbildung ist ein Gestell mit einem Oberbau wiedergegeben, der zwei Stützplatten trägt, auf welchen ein Buch mit seiner Rückseite aufliegen kann. Mit seiner Vorderseite wird das Buch gegen die an einer drehbaren Achse in dem Gestell aufgehängte durchsichtige Scheibe gedrückt. Die Stützplatten sind beweglich an einem gemeinsamen Parallelgestänge aufgehängt, das über feste Drehpunkte und einem Schlitten befestigt ist, der in einem Schlitz in Richtung auf das Buch und von ihm fortgeschoben werden kann.

Mittels eines Stellknopfes kann der Schlitten in dem Schlitz verstellt und fixiert werden. Wenn de Stellung des Schlittens einmal der Dicke der Vorlage angepasst worden ist, sorgt die symmetrische Schaukelbewegung des Parallelgestänges (Buchwippe) dafür, dass auch jeweils nach dem Umschlagen eines Blattes die eine Stützplatte um eine Blattdicke in Bezug auf die durchsichtige Scheibe zurückweicht.

## Prototyp „Der Bücherfuchs“

## Scan-Einheit

	Flachbettscanner

	Vorschubeinheit  Zahnriemen-Vorschub ZF-1(Verstellachse X-Ebene)

	Vorschubeinheit  Spindel-Vorschub Lineartisch L-60 (Verstellachse Z-Ebene)

	Scanneraufnahme

Der Prototyp von Jörg Beyer, ist in der nächsten Abbildung „Vorderansicht des Prototypen I“ und der darauf folgenden Abbildung „Seitenansicht des Prototypen I“ als Fotografie sichtbar.

Der Prototyp besteht im Wesentlichen aus einer Grundplatte, einem Portal zur Aufnahme der Vorschubeinheiten, Gehäuse und Rollengang Elementen für die durchsichtige Vorlagen-Abdeckung und einem angeschlossenem Laptop.

Auf der Grundplatte befindet sich das Portal, welchen den Zahnriemen- Vorschub und den Spindel Vorschub aufnimmt. Unter dem Spindel-Vorschub ist die Scanneraufnahme mit dem Flachbettscanner befestigt. Unterhalb des Scanners befindet sich die Vorlagen-Abdeckung mit geöffneter Vorlagenschublade.

Vorlagen-Aufnahme

Es folgt eine Darstellung „ Prototyp I, Innere Detailansicht Vorlagen- Ausgleich oder Buchwippe“.

Die Vorlagen- Aufnahme besteht aus der Vorlagen Schublade, den Schubladen- Führungsschienen, der Schubladen-Aufnahme und dem Vorlagen-Ausgleich mit den Buchstützen, den Aufnahmeplatten, der Vorlagen-Haltespange, der Vorlagen- Zentrierung sowie der Vorlagen Anschlagplatte.

Die folgende Darstellung stellt den Bücherfuchs in der Draufsicht dar, in der man von oben aus betrachtet ein aufgeschlagenes Buch unter der Glas-Vorlagenabdeckung sieht. Darunter befinden sich die Buchstützen und die Aufnahmeplatten. Die Buchdeckel werden von den Vorlagenhaltespangen seitlich gehalten und an den Vorlagen-Anschlagplatten angelegt. Die Vorlagen-Haltespangen befindet sich unterhalb der Vorlagen-Aufnahmeplatten und bildet durch den Handgriff unterstützt  eine Wippe.

Einzel- und Detailaufnahme

Hier findet man Einzel- und Detailaufnahmen des Prototypen I, „Ansicht Rückseite“, „Ansicht Rückseite ohne Drehscheibe“, „Vorderansicht Vorlagenschublade“ und Vorderansicht mit Flachbettscanner“. Es werden die bereits erklärten Funktionen des Bücherfuchs in verschiedenen Ansichten, siehe oben genannte Fotounterschriften, gezeigt.

Einlegen der Vorlage

Das Einlegen der Vorlage ist so gestaltet, dass der blinde Nutzer die nachfolgenden Arbeitschritte ohne Hilfsperson ausführen kann.

Duplex-Scan

Vorlage doppelseitig, aufgeschlagen  DIN A4

Foto „Prototyp I, Einlegen der Vorlage beim Duplex-Scan“.

Auf dem Foto sieht man ein aufgeschlagenes Buch, was sich auf der Aufnahmeplatte, mit dem Buchrücken nach unten, zwischen dem entsprechenden Freiraum befindet. Der linke Buchdeckel liegt unter der linken Vorlagen-Haltespange. Durch Verschieben des Regalknaufs, auf der rechten Seite der Vorlagenschublade mittig befindend, nach vorn, wird die Vorlagen-Aufnahme, durch Zusammenziehen der beiden Schieber, welche sich am unteren rechten Buchseitenende des eingelegten Buches befinden, in der Mitte ausgerichtet.

Simplex-Scan

Vorlage doppelseitig, aufgeschlagen  DIN A4,  DIN A3

Foto „Prototyp I, Einlegen der Vorlage beim Simplex-Scan“.

Auch auf diesem Bild ist ein ausgeschlagenes Buch auf der Aufnahmeplatte in der Vorlagenschublade zu sehen. Die beiden Buchdeckel befinden sich unter den beiden Vorlagen- Haltespangen, die sich an den oberen äußeren Seiten des Buchdeckels befinden. An den unteren Seiten des Buchdeckels befinden sich die Vorlagen- Anschlagplatten. Die Anpassung der Vorlagendicke ist durch Verschieben der Klemmvorrichtung, welche außerhalb der Vorlagenschublade mittig zu finden ist, zu realisieren. Liegt die Vorlage mit spürbarem Widerstand an der Glasabdeckung, die sich nun über dem aufgeschlagenem Buch befindet, an, wird die Lage durch eine Rechtsdrehung der Handgriffes fixiert.

Hier findet man den Arbeitsablauf des Prototyp I in vier Fotos dargestellt:

1. Ausgangsposition und Start des Arbeitsablaufs

2. Anfahren der Endlage, Z-Ebene, Einleitung Scanvorgang

3. Drehbewegung Drehscheibe mit Glas-Vorlagenabdeckung

4. Position Blatt wenden

Der Arbeitsablauf beschreibt die Ablauffolge bei Duplex-Scan.

Nach dem Einlegen der Vorlage und den entsprechenden Voreinstellungen wird der automatische Ablauf durch Betätigen des Handtasters aus der Ausgangsposition gestartet.

Der Flachbettscanner in der Scanner-Aufnahme wird durch den Spindel-Vorschub längs der Z-Ebene der Vorlage, bis zum Aufsetzten auf die Glas-Vorlagenabdeckung zugeführt.

Beim Aufsetzen wird gleichzeitig der Scanvorgang gestartet.

Nach Ablauf der voreingestellten Scanzeit oder durch ein entsprechendes ADF-Signal fährt der Spindel-Vorschub mit dem Flachbettscanner wieder in seine Ausgangsposition. Durch das Anfahren der oberen Endlage wird automatisch der Umblättervorgang eingeleitet. Die Drehscheibe mit Saugvorrichtung und Glas-Vorlagenabdeckung vollzieht nun eine Drehung um 180°, bis die Saugvorrichtung mittig über der Vorlage stoppt. Das Stoppen der Drehbewegung in Saugposition erfolgt durch den Rollen-Taster an der Nockenscheibe der Drehachse.

Durch den Rollentaster wird gleichzeitig der Radialventilator zum Ansaugen der Vorlagenseite eingeschaltet und diese entsprechend dem Profil der Saugvorrichtung angehoben.

Nach Ablauf einer einstellbaren Saugzeit setzt die Drehscheibe ihre Drehbewegung um weitere 180° bis zum Erreichen der Ausgangsposition fort.

Während dieser weiteren Drehbewegung wird die angehobene Vorlagenseite durch das besondere Profil und die Form der Drehscheibe mitgeführt und dabei umgeblättert.

Mit dem Bücherfuchs kann auch rückwärts geblättert werden.

Ausblick

Die Arbeitshilfe zum automatischen Scannen von Büchern stellt ein Bindeglied zu einem verbesserten Zugang zu Text-Informationen aus Büchern dar.

Bis sich Gesetzgeber und Medienunternehmen über eine Lockerung des Urheberrechts einigen, um Text-Informationen jedermann, vor allem aber behinderten Menschen (z.B. Blinde) barrierefrei in digitalisierter Form zugänglich machen zu können, trägt es dazu bei, die Nachteile bei der optischen Wahrnehmung behinderten Menschen gegenüber Sehenden auszugleichen.

Neben dem Einsatz als Arbeitshilfe kann es jedoch auch für den sehenden Menschen in den Bereichen zur Anwendung kommen, wo viele Text-Informationen aus gebundenen Druck-Vorlagen preiswert digitalisiert werden müssen.

	allgemeine Dienstleistung für nicht wertvolle Bestände aus Bibliotheken und Archiven (Auflesen beliebiger gebundener Bücher, Skripte, ...)

	Herstellung von Büchern in Brailleschrift mit Genehmigung des Nachdrucks, vor allen von älteren Auflagen, bei denen keine Verlags-Quelldatei existiert

	Neuauflage von älteren Ausgaben, insbesondere unter Berücksichtigung der neuen „Deutschen Rechtschreibung“, bei denen keine Verlags-Quelldatei existiert (z.B. Kinder-, Schulbücher nach alter Rechtschreibung).

Ziel

Der vorliegende Prototyp soll im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Bergischen Universität weiterentwickelt werden. Für die Realisierung sucht die Bergische Universität Wuppertal dringend Kooperationspartner aus Verbänden und der Industrie.

Aufgrund der einfachen Bauweise und das Zurückgreifen auf Standardgeräte kann der „Bücherfuchs“ in verschiedenen Versionen. Nach Forschungsabschluss wird der Bücherfuchs bereits ab 1.500,- € (für die aufgeklappte Doppel-Buchseite bis DIN A4) zu erhalten.

# Die Entstehung des „Bücherfuchs“

Das Fachgebiet Produktionstechnik und Produktqualität Fachbereich D Abteilung Maschinenbau der Bergischen Universität Wuppertal unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.-Ing. Jürgen Schlingensiepen, hat nach dem Funktionsmodell des blinden Studenten cand. Psych. Matthias Fuchs die Idee aufgegriffen und im Rahmen der Abschlussarbeit von Dipl.-Ing. Jörg Beyer umgesetzt.